招标文件

南京宝色股份公司所需12米铣边机及相关服务

招标编号：设-内-公招（2022）04 号

第一章 投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：南京宝色股份公司 地址：南京市江宁滨江经济技术开发区景明大街15号 联系人：于忠洋 联系电话：025-84950926 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 南京宝色股份公司所需12米铣边机及相关服务 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 南京市江宁滨江经济技术开发区景明大街15号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 标的物交付使用期 | 合同生效30个日历日内完成。 |
| 1.3.2 | 质量及验收标准 | 详见“招标货物清单、招标范围及技术要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见《招标公告》 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.6 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 1.8 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件修改通知及答疑等 |
| 1.9 | 投标截止时间 | 2022年 8 月11日 10 时00分 |
| 2.1 | 构成投标文件的其他材料 | 提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书原件、廉政承诺书等招标文件要求提供的资料。 |
| 2.2 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 3.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式： 电汇、转账、现金 投标保证金的金额：壹仟元人民币 投标保证金的有效期：与投标有效期一致 投标保证金的提交：须在投标人提交投标文件截止日的10时00分前，通过投标人企业工商注册所在地基本账户电汇至招标人账户，或现金缴纳至招标人财务部门。 开户银行：上海浦东发展银行南京分行江宁支行 账 户 名：南京宝色股份公司 账 号：9313 0154 7000 0015 2 请务必在电汇单的附言中注明“招标编号”及汇款用途“保证金”。 与我公司有业务往来、我公司有未付款的，且未付款金额大于投标保证金的投标单位，可以免交保证金，但会在未付款项中扣除相应的金额做为投标保证金。如未中标自动解除。 |
| 3.2 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.3 | 签字或盖章要求 | 满足招标文件要求 |
| 3.4 | 投标文件份数 | 纸质正本一份，纸质副本一份。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：南京宝色股份公司 招标编号:（设-内-公招（2022）04号） 投标文件在2022年 8 月 11 日10时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 南京市江宁滨江经济技术开发区景明大街15号（公司招标管理办公室） 收件人：王华珍 电话:025-85098248 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点:南京宝色股份公司行政楼512室 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:5人 评标专家确定方式：由招标人在其专家库中抽取。 |
| 7.1 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 付款方式：合同签订后预付30%；具备发货及预验收条件付30%；设备到货终验收合格付30%，余10%质保金，质保期满一年后符合质保金支付条件时，七日内付清。 |  |
| 8.2 | 最高限价：无 |  |
| 8.3 | 投标人应给出投标价格汇总表、投标价格分项报价表，以及商务条款偏离表。 |  |
| 8.4 | 为节约投标人投标成本，招标人不要求投标人法定代表人或其委托代理人到场参加开标。投标人法定代表人或其委托代理人是否到场参加开标，与中标与否没有必然联系。无论投标人法定代表人或其委托代理人是否到场参加开标，均应留下联系方式以方便评标专家进行询标。 |  |
| 8.5 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |  |
| 8.6 | 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： (1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； (2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同和（或）技术协议书。 |  |

第二章 评标办法

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 财务状况 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 信誉 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 货物合格性评审标准 |  | 主要技术参数 | 满足招标文件 |
| 2.1.4 | 响应性评审标准 |  | 投标内容 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 交付使用期 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合“技术规格、参数及要求”相关规定 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：50分 技术响应：35分 商务响应：10分 售后服务：5分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 评标价的计算步骤： （1）评标价的确定：评标价=投标函文字报价 （2）有效评标价的确定：所有通过本章第2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审的投标文件的评标价为有效评标价 （3）有效评标价平均值的计算：所有有效评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值为有效评标价平均值（如果有效评标价少于5家时，则计算时不去掉最高值和最低值） （4）评标基准价的确定：有效评标价平均值下浮10% |
| 2.2.3 |  |  | 偏差率计算公式 | 偏差率=100%×︱投标人评标价－评标基准价︱/评标基准价 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) |  | 投标报价评分标准 （50）分 | 投标报价与基准价偏差 | 等于评标基准价（50）分 |
|  |  |  |  | 每高于评标基准价1%扣（0.5）分 |
|  |  |  |  | 每低于评标基准价1%扣（0.3）分 |
| 2.2.4(2) |  | 技术响应 （35）分 | 投标技术方案的符合性 （20）分 | 投标技术方案的符合性，即对投标技术方案和投标设备的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价；如有细微偏差，又拒不补正的适当扣分。满分20分，基本分12分。技术方案好的，得(17,20]分；技术方案较好的，得(15,17]分；技术方案基本符合，得(12,15]分；主要技术参数符合招标文件要求，一般技术参数有多项偏差，但不构成废标的，得12分。 |
|  |  |  | 投标设备质量的可靠性（15）分 | 投标设备质量的可靠性，主要对投标设备制造商的生产装备、规模、招标方之前是否使用或试用过、是否通过ISO9001质量管理体系认证、是否符合质量监督等有关要求等几方面进行评价。满分15分，基本分9分。设备质量的可靠性，被评为好的，得(13,15]分；较好的，得(11,13]分；基本好的，得(9,11]分；有偏差但不构成废标的，得9分。 |
| 2.2.4(3) |  | 商务响应 （10）分 | 投标文件的完整性（5）分 | 投标文件的完整性，即对投标文件是否对招标的内容全部响应进行评价，如有细微偏差，又拒不补正的，则予以扣分。满分5分，基本分3分。最好的得(4,5]分，较好的得(3,4]分，一般的得3分。 |
|  |  |  | 投标人履行合同的能力（5）分 | 投标人履行合同的能力，主要对投标人的注册资本金、资信、经营状况、业绩、付款方式等进行评价。满分5分，基本分3分。最好的得(4,5]分，较好的得(3,4]分，一般的得3分。 |
| 2.2.4(4) |  | 售后服务 （5）分 | 投标售后服务的适应性（5）分 | 投标售后服务的适应性，主要对投标人是否有售后服务体系、在招标人所在地或其周边地区是否有售后服务机构、人员、备品配件库、售后服务承诺、对招标人要求的售后服务应答及处理时间等方面，是否适应招标人的要求进行评价。满分5分，基本分3分。售后服务体系、人员、备品配件库和售后服务承诺，优于招标文件要求的，得(4,5]分；基本符合招标文件要求的，得(3,4]分；与招标文件要求有偏差，但不构成废标的，得3分。 |

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

廉 洁 承 诺 书

致：招标人（南京宝色股份公司）：

在参与贵公司                 项目的投标过程中，我方将按照招标文件（投标邀请书）要求参与投标工作，并作以下廉洁承诺：

（一）不以任何理由、任何形式向贵方人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品；

（二）不以任何名义为贵方人员支付、报销应由其个人支付的费用；

（三）不以任何理由安排贵方人员参加宴请、健身、娱乐和旅游等活动；

（四）不为贵方有关部门、单位或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等；

（五）不发生未列举的其他相关违法违规违纪行动。

我方人员如发生违反以上承诺的行为，在开标前被发现、并经查证属实的，贵方有权取消我方投标资格，并扣除我方投标保证金。在中标后、签订合同前被发现、并经查证属实的，贵方有权扣除我方投标保证金，终止合同签订。给贵方单位造成经济损失的，我方予以赔偿。在签订合同后被发现、并经查证属实的，贵方有权按照双方签订的《廉洁合作协议书》的相关条款追究我方责任。

上述投标人签署的《廉洁承诺书》，只需一份，由投标人随投标文件一道递交，并纳入项目招标工作档案进行管理。未按规定签署、递交本《廉洁承诺书》的，投标文件无效。

投标授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

第三章 招标文件编辑要求

一、投标文件正本格式及顺序：

1.数量1份，在封面中的“投标文件”下方注明正本。

标书封面格式见：附件一。

2.标书所列内容及装订顺序如下：

投标函（具体格式见附件二）

法定代表人授权委托书（原件）

报价单：(如有分项报价可附表)

交货期：（名称   数量   到货时间   交甲方验收时间）

质保期限、服务承诺

3.资格证明文件：

a．提供营业执照（复印件）

b．银行资信证明原件

c. 信誉承诺书（原件）

d. 生产厂家业绩表及类似业绩合同(复印件)

二、投标须知

凡是受到邀请并拿到招标文件的各投标公司，若不参与投标者均应在开标日的前一天通知我方。否则，将被列入不诚信档案之中；

凡是参与投标的公司必须在规定时间内送标到指定邮箱或地点，否则拒收。后果由投标人负责。

除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章。

凡中标公司必须在中标通知书所规定的时间内前来签订合同。

设备必须在合同规定的期限内交付使用，如无特殊原因或不可抗拒的情况，每天加罚合同价0.1%的违约金（逾期7天内适当免罚），最高不超过20%，情节严重者追究其法律责任。

三、我方郑重承诺

对投标方提供的任何文字资料给予保密。

四、投标偏离说明

投标人对技术要求、交货期、付款条件等如发生与标书要求的偏离必须单项注明，如未注明表示默认。

同时注明，偏离可能会落标，所以请投标方认真对待偏离条件。

附件一

南京宝色股份公司

12米铣边机

投标书

正 本

标书编号：

项目名称：

投标时间：

投 标 人：           投标人联系电话：

×××××公司（公章）

附件二

投  标  函

致：南京宝色股份公司

根据贵方项目采购的               招标文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)              代表投标人             （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份。

- 投标报价表、交货期、服务承诺

- 资格证明文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)按招标文件规定提供需求表中标的投标总价为（大写）      元人民币。

(2)我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(3)我们完全接受贵方一贯的合同条款及在投标须知中所列的内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4)同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

(5)一旦我方中标,我方将严格履行合同的责任和义务,并保证按合同规定的时间交货，交付买方验收、使用。

(7)与本投标有关的正式通讯地址为

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位授权代表姓名（签字）：

投标单位名称：

公    章：

日    期：       年    月    日

第四章招标货物清单、招标范围及技术要求

一、招标范围

本项目为交钥匙工程，投标人须完成所有招标内容招标人操作维护人员培训，直至双方共同验收、试用合格，交付招标人正常使用。

- 设备数量：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12米铣边机 | 12米双动力头双面 | 1台 | 质保期12个月 |

二、技术要求：

1.主要技术参数要求：

| 序号 | 主要结构 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次加工板材最大长度 | 双动力头同时同方向有效行程≥12米： 1.厚板单面坡口，前动力头铣削，后动力头跟进； 2.厚板双面坡口，前动力头上坡口铣削，后动力头下坡口铣削； |
| 2 | 拖板结构 | 1.结构稳定，运行顺畅； 2.耐磨性、密封性好，车削能力＞5m/min； 3.可安装刀盘直径Ø100～Ø250mm; |
| 3 | 加工板材厚度 | 满足30～250mm板材厚度双面坡口加工。 |
| 4 | 铣削动力头 | 双动力头，对于钢钢复合板、钛钢复合板、不锈钢镍基合金板等常用材料一次加工切削厚度≥12mm。 |
| 5 | 铣削角度 | 配合双面铣削动力头0 — 90°；0- -45°，双面铣削，无需翻板，一次装夹。 |
| 6 | 铣削动力头电机功率 | ≥7.5KW（变频调速电机 投标文件中标注品牌） |
| 7 | 适用刀盘直径 | D=Φ100MM-Φ250MM |
| 8 | 铣削进给速度/快进快退速度 | 300-1500MM/MIN/0-2800MM/MIN |
| 9 | 铣削动力头进给方向最大行程 | ≥300MM（可加装横向十字拖板增加水平方向有效行程） |
| 10 | 铣削垂直最大行程 | ≥500MM（可增加立柱高度增加垂直方向有效行程） |
| 11 | 导轨宽度 | 上导轨宽度≥42MM行走平稳加工铣削量大 |
| 12 | 导轨形式 | 导轨表面采用40CrMo材质，经下料-调质-加工成型-打孔-高频淬火-研磨后表面硬度HRC46-48光洁度≥ Ra0.8）。 |
| 13 | 上料机架 | 设备本体滚珠台面和工作滚珠托料平台满足4米宽度板材安装加工要求。 |
| 14 | 进给系统 | 电动进结（非手动）电动进结加微调。 |
| 15 | 润滑系统 | 自动定时定量供油润滑系统，对床体导轨和丝杆润滑 |
| 16 | 电源 | 380V 三相四线制 |
| 17 | 环境条件 | -10℃ - 45℃，相对湿度：20% - 95% |
| 18 | 机器噪声 | ＜85dB(A) |
| 19 | 机床防护 | 机床具备耐高温防护装置，防止铁屑进入机床升降机构和进给机构 |
| 20 | 其他要求： | 1.动力头、压紧油缸部位设置多个LED照明，确保加工区域、操作区域作业环境明亮。 2.具备有效、精准的板材加工定位装置； 3.压紧油缸有效行程250MM，密布间距≤400MM，压脚带有尼龙等保护结构。 |

2.行走减速机:传动要平稳、效率高，噪声低，承载能力大，温升低，寿命长，减速机采用通用标准型号，

国标刀盘，床体振动时效消除应力；

3.设备主要组成：

- 床体：床身和压梁采用钢板焊接结构经过应力处理，外形尺寸稳定变形小工作平稳。压梁内部装有自动液压油缸安全可靠，吊装板材避免板材和压梁上液压件碰撞。另充分考虑维修更换配件在压梁两侧油管接口处全部开有工艺孔，工艺孔有工艺盖板盖住，液压缸压紧后，横梁的正常弹性上弹，液压缸松开即复位。溜板采用高强度铸铁件(HT-250)整体浇铸而成再金加工，沿床身导轨上左右行走。

- 导轨：

分体式导轨，上导轨宽度≥42MM行走平稳加工铣削量大，导轨耐磨部位采用40CrMo材质，经下料-调质-加工成型-打孔-高频淬火-研磨后表面硬度HRC46-48磨削处理光洁度Ra0.8。如遇损坏更换方便成本低，不影响机床导轨基准；解决其他厂家分段导轨精度差,易磨损，后期更换成本巨大，周期长和破坏床体基准症结;

- 动力头总成：

（1）绝无漏油现象；

（2）拖板结构合理，导轨耐磨；

（3）电动进结加微调。

（4）减速机具备传动平稳、切削量大、效率高、噪声低，承载能力大，温升低，寿命长。

（5）铣边机动力头升降，前后进刀，调整动力头的铣削角度；行走速度变频可调，满足铣削和快速返回的需求，并能往返铣削。

（6）立柱用螺栓固定在溜板上面，溜板在床身导轨上可左右进退运行，立柱在溜板上可垂直床身前后进退，立柱上的升降滑板丝杆通过电机带动减速机实现上下升降。

（7）铣削动力头安装在立柱右两侧上的升降滑板上可随立柱滑板丝杆电动上下升降，滑板上的蜗轮蜗杆轴可与水平面成相应角度的倾斜。可以对板材的上端面坡口进行加工。

（8）动力小车经齿轮与减速机安装在大溜板上，齿轮吻合在导轨齿条上。由变频电机通过变频器经控制器任意调速。

（9）配备国标优质铣刀盘，比原有普通刀盘加工光洁度高，保证加工质量。

- 行走减速机:传动要平稳、效率高，噪声低，承载能力大，温升低，寿命长，减速机采用通用标准型号，

国标刀盘，床体振动时效消除应力；

- 液压系统：

（1）油缸内径适中，压力大小不变情况下，压强降低，油温降低，密封件使用寿命增加，活塞杆镀铬处理，加长油缸，采用双道骨架式密封圈，解决铣边机容易漏油症结。

（2）液压系统采用国内知名品牌，整体安装在床体内腔并设置检修盖板，彻底解决铁屑飞溅进入油池和液压阀块，提高液压系统使用寿命并防止油污落地影响车间整洁。液压系统具有保压功能，当压力设置相应数值启动油泵电机，压力达到设定数值油泵电机停止工作，同时具有压强自动补偿功能，延长油泵电机的使用寿命同时节能环保。普

（3）压梁由钢板焊接而成，结构合理刚性好。压梁两侧油管接口处，全部开有工艺孔，工艺工在不使用时均有工艺盖板盖住，美观大方，在压料梁下部装有自动液压压料脚，液压缸压紧工件后，横梁的正常弹性变形上弹，液压缸松开即复位。

（4）液压控制系统全部安装在床体的右面内腔内，下半部为油箱，上半部安装液压元件，油泵及电机等。

- 电控系统：

（1）采用三相四线制交流电源供电，供电方式机床行走机构的动力电源经多极管式滑触线接进，滑触线安装于导轨下侧，有效防止铁屑进入造成故障结构紧凑、性能稳定、安全。在主电路中防止三相电动机短路或过载运行分别设置断路器保护。

（2）电器控制柜安装在床身上控制整机总电源，电器操作盒安装在立柱上，方便对铣削动作的操作控制。

- 润滑装置：自动定时定量供油润滑系统，对床体导轨和丝杆润滑。

- 定位装置：为了便于工件定位，床身导轨侧装有挡料机构。

- 防护装置：机床采用耐高温防护装置，防止铁屑进入机床升降机构和进给机构。

- 料台装置：料台分布万向钢球或耐磨抗压聚氨酯滚轴装置，方便工件推拉。

- 油漆：底漆采用防锈漆，面漆垂纹漆，美观大方，颜色需根据要求色卡进行面漆，LOGO按招标方要求制作。

- 铣边机铣削加工形式：铣边机采用铣削加工形式主要为 V、U、X以及直边坡口等，尤其确保可加工附图1、附图2坡口加工形式，主要铣削板材对象为碳钢、45 钢、不锈钢、低合金钢、钢钢复合板、钛钢复合板、不锈钢镍基合金板等。

* 招标文件重要附件中要求，含主要部件表，注明：主电机、驱动、升降减速机、变频器、油缸、液压站、接触器、电机保护器、动力头等规格型号、配置（生产）厂家、品牌；

三、供货范围：

（1）主机一台含：床体、压梁、左右墙板、铣削动力头、拖板系统、电控系统等。

（2）上料架含：工作滚珠托料平台满足4米宽板材上料移动。

（3）铣刀盘含：Ø125、Ø250 标准铣刀盘各 2 只。

（4）机床专用工具一套 。

（5）技术资料：含使用说明书、装箱单各1份、设备总图及零件图各2份，合格证1份、基础图1份。

四、售后服务：

1、设备在运行过程中，如发现质量问题，收到信息后，24小时内卖方派员到现场处理。

2、整机质保一年，在质保期间如因制造质量出现问题，卖方接到买方通知后及时派员到现场免费负责修复或更换。

3、卖方应终身为买方提供优质备件，保证为买方承担备品备件的加工任务，实行终身维护，质保期后，只收取工本费。

4、贵方按设备厂家基础图安排制作预埋铁和调整支架，步骤为1.按基础图开挖预埋孔；2.放置预埋铁（预埋铁可烧制抓勾伸入预埋孔提高与混凝土抓力）并混凝土浇灌；3.设备到场后，将设备放置指定地点，床体下放置机床调整垫铁，然后将地脚螺栓（设备厂家供）通过床体地脚孔放入地坪地脚预埋孔后混凝土二次灌浆，待混凝土彻底干透以及辅材到场后通知设备厂家人员调试。

五、质量要求：

确保提供的设备是全新的、未经使用过的；采用的是优质材料和标准化的加工工艺；并在各个方面，都符合规定的质量、规格和性能；保证设备经过正确安装、正常操作和保养在使用中运行良好。质量保证期产品验收合格后12个月。

六、备品备件、随机附件技术资料：

1、提供全套使用说明书。

2、提供出厂证明文件、出厂合格证、装箱单。

3、提供培训资料。

4、配电箱上所有电器应有对应名称标示牌。

5、设备总图及零件图；

6、设备基础图。

七、设备安装、调试技术指导

保证派遣优秀的服务人员到现场进行安装、调试、操作培训。提供上门培训，保证培训质量，学会为止；

1、保修

设备自验收合格之日起，提供12个月的保修期。保修期内因设备原因的故障，乙方负责免费维修。

2、维修

保修期过后，乙方负责终身以优惠价格提供零配件，维修服务响应时间不超过24小时。

八、付款方式：

合同签订预付30%，卖方开据全额增值税13%发票，合同设备预验收合格后付合同价的30%，终验收合格具备使用条件付30%，余10%质保金，验收合格满一年后付清。中标人须接受承兑汇票支付货款。

九、交付使用期：合同生效1个月内设备交付使用。

十、验收标准：应符合国家及行业相关标准要求。中标方应在合同签订前，向招标方提供与本合同设备有

关的监造、检验、性能验收试验资质。

附图一：

附图二：